2024.2.27

電子ルーレット

薮哲郎

概略

以下の仕様を持つ電子ルーレットを作成する。マイコンArduino（アルデューイノ）を使用する。

LEDは6個

点灯するLEDが変わるたびに「ピッ」とスピーカーから音が出る

プッシュボタンを1個

まず、回路をブレッドボード上に組んで動作確認を行い、次にユニバーサル基板上に、はんだ付けをして組む。ブレッドボード上に組んだ回路を図1に示し、ユニバーサル基板上に組んだ回路を図2に示す。

図1　ブレッドボード上に組んだ回路

図2　ユニバーサル基板上に組んだ回路

使用部品を表1に示す。表1の下側半分はユニバーサル基板上に組む場合に追加する部品である。ユニバーサル基板上に組む場合、Arduinoのボードは使用せず、Arduinoに搭載されているマイコンATmega328P単体を使用する。

表1　使用部品

| 部品名 | 個数 |
| --- | --- |
| Arduino（マイコン） | 1 |
| 赤色LED | 6 |
| 抵抗 1 kΩ | 7 |
| 抵抗 10 kΩ | 1 |
| プッシュスイッチ | 1 |
| 圧電ブザー | 1 |
| ATmega328P | 1 |
| 水晶発振子 16 MHz | 1 |
| コンデンサ 22 pF | 2 |
| IC用ソケット 28 pin | 1 |
| ピンソケット 3 pin | 1 |

ブレッドボード上に組むときの回路図を図3に示す。

図3　ブレッドボード上に組むときの回路図

Arduinoとは

Arduinoはマイコンボードの一種である。プログラムを組むのが非常に楽なので、広く普及している。パソコン上で動作するArduino IDEというアプリでプログラムを組み、USBケーブルで接続したArduinoにプログラムを送り込む。プログラムを送り込んだ後はArduino単独で動作する。

類似の機能を持つマイコンボードとしてはmicro:bitも有名である。

回路の解説

2～7番端子は出力モードに設定し、LEDを駆動する。出力端子に直接LEDを接続すると、電流が流れすぎてArduinoとLEDが壊れる恐れがあるため、1 kWの電流制限用抵抗を挿入する。

8番端子は出力モードに設定し、圧電ブザーを接続する。圧電ブザーを直接接続すると、突入電流のためArduinoの出力端子にダメージを与える恐れがあるので、1 kWの電流制限用抵抗を挿入する。

9番端子は入力モードに設定し、スイッチのon/offを受け取る。スイッチがoffのとき9番端子は5 V、onのとき0 Vになる。

回路中の記号  はアース（グランド (Ground, GND)、接地と言うこともある）を表す。アースは電位の基準点であり、その場所の電位は0 Vである。電子回路において、「ある場所の電圧」は「アースの場所からの電圧」を表す。回路中に  で表された場所同士は接続される。

電気の予備知識

電子回路における色使い

電子回路においては「赤色」は電源、「黒色」はアースを表す。テスタで測定するとき、赤色のプローブは電源側、黒色のプローブはアース側にあてる。ブレッドボードには「赤線」と「青線」が引かれている。赤線は電源の＋端子に接続し（Arduinoの場合は5 Vと書いてある端子）、青線はアース（GNDと書いてある端子）に接続する。

ブレッドボード

ブレッドボードは回路を試作する大変便利なツールである。図4に示す形をしている。

図4　ブレッドボード

穴の底はつながっている。穴に回路部品やワイヤーを差し込むことで、回路を作成する。

電源ラインのエリアは「青線」「赤線」の穴がつながっている。部品配置エリアは「黒線」の5個の穴がつながっている

図5　ブレッドボードの構造

内部構造は図5の通りである。バネが部品の足やワイヤーを挟む構造となっている。接触不良がおこりやすいので、ブレッドボードは試作に最適だが、長期にわたる安定動作させるものには向かない。私の経験では1年以内であれば、ブレッドボードで組んだ回路は動くが、2～3年すると、どこかに接触不良が発生し動かなくなる。長期にわたって使い続けるものは、ユニバーサル基板上に、はんだ付けをして作ることを推奨する。

部品

| 名称 | 回路記号 | 外観 | 注意点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抵抗 |  |  | ・向きはない。 ・色を読むことで抵抗値を知ることができるが、読み誤りを防ぐためテスタで抵抗値を確認すること |
| LED |  |  | ・足が長い方を電源の＋側、短い方をアースに接続する。 ・方向を逆にすると点灯しない。 |
| スイッチ |  |  | ・4個の足のうち、2個を使う。距離が短い2箇所を使う。 |
| コンデンサ |  |  | ・向きはない。 ・表面に104と印刷されているとき10×104 pFである |
| 水晶発振子 |  |  | ・向きはない ・落として衝撃を与えてはいけない |
| 圧電ブザー |  |  | ・ブザーには2種類ある。直流電圧をかけると鳴るものと、交流電圧で駆動するもの。 ・ここでは後者を利用する。向きはない。 |

練習

(1) LEDを光らせる回路

(2) LEDを2個に増やした回路

Arduinoとブレッドボードを使った製作

図3の回路をブレッドボード上に組む。例が図1である。組めたら、以下の手順で確認する。

(1)	LED接続確認用プログラムをArduinoに送り込み、LEDが6個点灯することを確認する。

(2)	ブザー接続確認用プログラムをArduinoに送り込み、ブザーが鳴ることを確認する。

(3)	スイッチ確認用プログラムをArduinoに送り込み、スイッチが正しく動作することを確認する。

(4)	ルーレットプログラムをArduinoに送り込み、ルーレットが正しく動作することを確認する。

ユニバーサル基板に実装

ユニバーサル基板に実装する。回路図を図6に示す。

図6　ユニバーサル基板上に実装するときの回路図

ブレッドボード上に組む場合に比べて、22 pFのコンデンサ2個と16 MHzの水晶発振子1個が余分に必要である。

ユニバーサル基板は多数の穴が空いており、自由にレイアウトすることができる。製作例を図2に示した（図2は最初の試作時のものであり、後述するレイアウト図とは異なる箇所がある）。独自の配線レイアウトをしてもよいが、ここではレイアウト図のサンプルを図7に示す。回路図は素子の「どこ」と「どこ」がつながっているかを示す図である。電気は「つながっているか否か」だけが問題であり、それ以外のことは関係ない。従って、回路図とレイアウト図は形状が大幅に異なることがある。このレイアウト図は一例であり、無数のレイアウトが考え得る。

赤線で示した部分はユニバーサル基板の裏側における配線を示す。スズメッキ銅線か部品の足を利用して結ぶ。電気は「どことどこが繋がっているか」が問題なので、配線の経路がレイアウト図と異なっていても、接続されている箇所が同一であるなら、全く問題はない。このレイアウト図は交差がないように配線しているが、交差が必要になってしまった場合は、ビニールで被覆された導線を使って配線すればよい。

配線は基板の裏で行う。基板の表面をスズメッキ銅線で配線することは、混乱を招く恐れがあるので、私はお勧めしない。

図7　レイアウト図

はんだ付けが終わったなら、マイコンを差さない状態で以下のチェックを行う。

抵抗値のチェック

電源端子（K1）とアース端子（I1）の間の抵抗を測定し、0でない（ショートしてない）ことを確認する。

電圧のチェック

5 Vの電源電圧を供給した状態で以下の場所の電圧をチェックする。

(1)	1, 7, 20, 15番端子は5 V

8番端子は0 V

(2)	スイッチを押すと15番端子は0 V

動作チェック

ルーレットを書き込んだATmega328Pを差し込んで動作チェックする。5 Vの電源はArduinoから取る。

・全く動作しない場合は、水晶発振子、コンデンサの接続をチェックする。

・何らかの動作をする場合は、動作状況に応じて原因を推測し、問題がありそうな箇所をテスタでチェックする。

完成したら、5 Vの電源をスマホ用のACアダプタなどから取るためのケーブルを自作する。

付録

ルーレットのプログラム

/*

ルーレットプログラム

2024.2.28   T. Yabu

*/

const int buttonPin = 9; // ボタンが接続されているピン

const int speakerPin = 8; // スピーカーが接続されているピン

const int ledPins[] = {2, 3, 4, 5, 6, 7}; // LEDが接続されているピンの配列

const int numLeds = sizeof(ledPins) / sizeof(ledPins[0]); // LED の個数

int currentLed = 0; // 現在点灯しているLED

unsigned long start_time;     // 1 回目のボタンを押した時刻

unsigned long slow_down_time; // 2 回目のボタンを押し、減速を開始した時刻

unsigned long stop_time;          // ルーレットを停止する時刻

unsigned long last_led_change_time = 0; // 直前に LED を更新した時間

unsigned long chattering_time = 100;    // 1 回目のボタンから 2 回目のボタンまでの最短時間

int interval = 100;    // LED を更新する間隔 [ms]

int rand_time;         // 2 回目の push から停止するまでの時間

int state = 0;         // 0:停止　1:開始　2:減速中

int input = HIGH;      // 入力

int input_old = HIGH;  // 前回の入力

void setup() {

int seed;

pinMode(buttonPin, INPUT);

pinMode(speakerPin, OUTPUT);

for (int i = 0; i < numLeds; i++) {

pinMode(ledPins[i], OUTPUT);

}

digitalWrite(ledPins[currentLed], HIGH);

seed = analogRead(0);

randomSeed(seed); // 乱数の初期化

Serial.begin(9600);

Serial.print("seed : ");

Serial.println(seed);

}

void loop() {

unsigned long now;

now = millis();

input_old = input;

input = digitalRead(buttonPin);

if (input != input_old && input == LOW){  // ボタンを押した

if ( state == 0 ){   // 停止中の時

state = 1;

start_time = now;

interval = 100;

digitalWrite(ledPins[currentLed], LOW);

currentLed = (currentLed + 1) % numLeds;

digitalWrite(ledPins[currentLed], HIGH);

tone(speakerPin, 1000, 50); // 移動音

last_led_change_time = now;

} else if ( state == 1 ){   // ルーレット定常速度で回転中

if ( now - start_time > chattering_time ){

state = 2;

slow_down_time = now;

rand_time = random(1000, 7000);  // 停止までの時間 [ms]

stop_time = now + rand_time;

}

}

}

if ( state == 1 || state == 2 ){  // ルーレット回転中

if ( now - last_led_change_time > interval ){

digitalWrite(ledPins[currentLed], LOW);

currentLed = (currentLed + 1) % numLeds;

digitalWrite(ledPins[currentLed], HIGH);

tone(speakerPin, 1000, 50); // 移動音

last_led_change_time = now;

if ( state == 2 ){

interval = 100 + ( (now - slow_down_time) / 10); // 徐々に間隔を長くする

if ( now > stop_time){

tone(speakerPin, 1000, 200); // ゲーム終了時の音

state = 0;

}

}

}

}

}

LEDチェック用

const int ledPins[] = {2, 3, 4, 5, 6, 7}; // LEDが接続されているピンの配列

void setup() {

for (int i = 0; i < 6; i++) {

pinMode(ledPins[i], OUTPUT);

}

}

void loop() {

for(int i = 0; i < 6; i++){

digitalWrite(ledPins[i], HIGH);

}

delay(500);

for(int i = 0; i < 6; i++){

digitalWrite(ledPins[i], LOW);

}

delay(500);

}

ブザーチェック用

const int speakerPin = 8; // スピーカーが接続されているピン

void setup() {

pinMode(speakerPin, OUTPUT);

}

void loop() {

tone(speakerPin, 1000, 1000);

delay(2000);

}

ボタンチェック用

const int ledPin = 2;

const int inputPin = 9;

void setup() {

pinMode(inputPin, INPUT);

pinMode(ledPin, OUTPUT);

}

void loop() {

int input = digitalRead(inputPin);

if (input == LOW){

digitalWrite(ledPin, HIGH);

} else {

digitalWrite(ledPin, LOW);

}

}

以上

https://burariweb.info/electronic-work/electronic-work-bread-board.html より引用

https://shop.sunhayato.co.jp/blogs/problem-solving/breadboard　より引用