回路要素の説明

最終更新　2011.8.5

奈良教育大学　薮 哲郎

# 送信回路

  - 電源回路

電子回路は5Vで駆動するのが標準です。5Vの電池がないので、9Vの電池を利用して5Vを作り出します。それには三端子レギュレータという素子を図1のように使います。

図1　三端子レギュレータの使い方

  - マイコン

今回の電子工作の要です。プログラムを書き込んで使用します。プログラムを変えることで、機能を変えることができます。電源を切ってもプログラムは消えません。ここではマイクロチップテクノロジー社の16F819という型番のマイコンを使います（PICマイコンと呼ばれます）。図2にPICマイコンを動かすための最低限の回路を示します。

図2　PICマイコンを動かす最低限の回路

## スイッチ回路

図3のように回路を組むと、スイッチをonにしたらVoutは5V, offにしたらVoutは0Vになります。Voutの端子をPICマイコンに入力します。

図3　スイッチのon/offを判定する回路

## 発光ダイオード（LED）回路

発光ダイオード(Light Emiting Diode) はLEDと呼ばれます。LEDを光らせる回路は豆電球とは異なり、図4のようにLEDと抵抗を直列に接続します。抵抗を省略するとLEDに過大な電流が流れ、焼損します。

図4　LEDの回路

## トランジスタによるスイッチ

赤外線LEDを光らせるには100mA程度の電流が必要です。PICマイコンの端子からは最大で20mAしか取り出せないので、図5のようなトランジスタによるスイッチ回路を使います。

図5　トランジスタによるスイッチ回路

## 赤外線を送信する部分のまとめ

図5の回路を利用することにより、赤外線を送信する部分は図6のようになります。今回の電子工作ではLEDの光量を大きくするため、LEDを2個直列に接続します。

図6　赤外線送信回路

# 受信回路

  - 受光素子

受光素子の回路を図7に示します。受光素子は波長が940nm（赤外線）でかつ、38kHzで変調された光（1秒間に38000回点滅する赤外光）のみを検知します。

光を検知するとVoutは0Vになり、そうでないときVoutは5Vになります。VoutをPICマイコンの入力端子に接続します。

図7　受光素子の使い方

## モータドライブ回路

モータを「前進・停止・後退」させるには図8のHブリッジ回路というトランジスタを4つ使用した回路を使います。このHブリッジ回路が2個入ったIC（東芝 TA7279P）を今回は使います。TA7279Pの使い方を図9に示します。

入力A　入力B	　電流

Vs　　　0	　 (1)

0　　　 Vs	　 (2)

Vs　　　Vs	　 流れない

0　　　 0	　 流れない

図8　Hブリッジ回路

図9　モータドライブICの使い方